Keyingi mavzu: SSH va TFTP — qurilmalarni xavfsiz boshqarish va konfiguratsiyani zaxiralash

Bu mavzular real korxona tarmoqlarida juda kerak. Avval SSH’ni yangi labda amalda sozlaymiz, keyin TFTP orqali konfiguratsiya backup qilishni o‘rganamiz.

1. SSH — Secure Shell

Router va switch’larni masofadan xavfsiz boshqarish, lokal foydalanuvchi yaratish, RSA kalitlari va SSH ulanishini tekshirish.

2. TFTP — Configuration Backup

Router konfiguratsiyasini serverga saqlash, kerak bo‘lganda qayta tiklash va backup ishlashini tekshirish.

1-lab — SSH’ni noldan sozlash

Labimizning maqsadi: PC’dan routerga SSH orqali ulanish. Telnet’dan farqli ravishda, SSH boshqaruv sessiyasini shifrlaydi.

1-qadam — Packet Tracer topologiyasi

Quyidagi qurilmalarni joylashtiring:

- 1 ta router — Cisco 1941 yoki 2911

- 1 ta switch — Cisco 2960

- 1 ta PC

Ularni Copper Straight-Through kabeli bilan ulang:

PC → SW1 → R1

1-qadam — R1 ga IP manzil berish

Maqsad: PC va R1 bir tarmoqda aloqa qila olishi uchun router interfeysini sozlaymiz.

Bizning IP rejamiz

| Qurilma | Interfeys | IP manzil |
| --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.10.1/24 |
| PC1 | FastEthernet0 | 192.168.10.10/24 |
| SW1 | — | Hozircha IP kerak emas |

R1 → CLI oynasiga kiring. Router> rejimida quyidagi buyruqlarni ketma-ket kiriting:

enable

configure terminal

interface gigabitEthernet0/0

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

no shutdown

end

show ip interface brief

Muhim buyruqlar:

- ip address — router interfeysiga IP beradi.

- no shutdown — interfeysni yoqadi.

- show ip interface brief — IP va interfeys holatini tekshiradi.

Kutiladigan natija: GigabitEthernet0/0 qatorida 192.168.10.1 va odatda up/up ko‘rinadi (switch hamda PC tomondagi kabel ulangan bo‘lishi kerak).

2-qadam — PC1 ga IP manzil berish

Packet Tracer’da PC1 → Desktop → IP Configuration bo‘limini oching va quyidagilarni kiriting:

| Maydon | Qiymat |
| --- | --- |
| IP Address | 192.168.10.10 |
| Subnet Mask | 255.255.255.0 |
| Default Gateway | 192.168.10.1 |
| DNS Server | Hozircha bo‘sh qoldirsa bo‘ladi |

Nima uchun gateway kerak? PC boshqa tarmoqqa chiqmoqchi bo‘lsa, paketni R1 orqali yuboradi. Hozirgi labda SSH bir tarmoq ichida ishlasa ham, gateway’ni to‘g‘ri sozlashni mashq qilamiz.

So‘ng PC1 → Desktop → Command Prompt oynasini ochib, quyidagini bajaring:

ping 192.168.10.1